Техническое задание

на выполнение капитального ремонта памятника воинам Советской Армии, участкам боев за освобождение Пустошкинского района от немецко-фашистских захватчиков на братском захоронении ул. Октябрьская, г. Пустошка, Псковской области

Настоящим техническим заданием предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту памятника воинам Советской Армии, участникам боев за освобождение Пустошкинского района от немецко-фашистских захватчиков на братском захоронении ул. Октябрьская, г. Пустошка, Псковской области.

Все работы производить в соответствии с ведомостью объемов работ.

Подрядчик должен самостоятельно поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.

В случае обнаружения Заказчиком некачественно выполненных работ, Подрядчик обязан переделать своим силам и без увеличения стоимости работ в кратчайший (технически возможный)  и согласованный срок эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

К моменту окончания работ, до приемки объекта, Подрядчик обязан составить необходимые акты на скрытые работы Заказчику.

При выполнении работ по капитальному ремонту памятника воинам Советской Армии, участникам боев за освобождение Пустошкинского района от немецко-фашистских захватчиков предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора с территории за счет Подрядчика.

Строительные материалы и комплектующие, приобретаемые и используемые организацией-подрядчиком, должны иметь:

1. Сертификаты соответствия (паспорта качества)

2. Санитарно-эпидемиологические заключения

3. Сертификаты пожарной безопасности

4. Инструкции по применению заводов – изготовителей на русском языке с указанием нормы расхода материалов.

Гарантия на выполнение работы не менее 2 лет с момента утверждения акта приемки выполненных работ по контракту.

Все сопутствующие работы, требуемые технологией производства основных работ, требуемые  соответствующими СНиПами и ГОСТами на используемые материалы, должны  выполняться в полном объеме.

Подрядчик в процессе  производства работ  должен согласовать  с заказчиком  форэскиз  памятника   и рабочую модель в мягком  материале в заданном масштабе.

Без  согласования  дальнейшие  работы не производятся и не оплачиваются.

Геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных работ

1. В процессе ремонта  сооружения  должен вестись непрерывно геодезический контроль точности их геометрических параметров. Геодезический контроль проводится в целях проверки правильности установки монтируемых элементов и соблюдения строительно-монтажных допусков. Он является обязательной составной частью производственного контроля качества.

2. Геодезический контроль качества заключается в:

- проверке соответствия положения элементов, конструкций и частей сооружений отметкам ранее возведенного памятника в процессе их монтажа и временного закрепления (при операционном контроле);

ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТАМИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ

Качество облицовочных поверхностей должно удовлетворять следующим требованиям:

1. Облицовочные поверхности плит должны удовлетворять заданным геометрическим формам.

2. Материал и рисунок – согласовать с Заказчиком.

3. Поверхности, облицованные плитами из природного камня должны быть однотонными; переход оттенков должен быть плавным.

4. Горизонтальные и вертикальные швы должны быть однотипны и однородны.

5. Облицованная поверхность в целом должна быть жесткой, не иметь сколов в швах более 0,5мм, трещин, пятен.

6. Плиты с зеркальной, шлифованной, бороздчатой и точечной фактурами при не совпадении их кромок более чем на 3мм при внутренней облицовке стен, должны быть заменены. Плиты со шлифованной бороздчатой и точечной фактурами, кромки которых выступают более чем на 3мм подшлифовать и подтесать.

7. При несовпадении кромок смежных плит зеркальной фактуры на 1-3 мм при внутренней облицовке, выступающие кромки подшлифовать (на 30-40 мм при внутренней облицовке) и. подполировать.

8. Мелкие повреждения на полированных плитах из гранита можно исправить при помощи щелочной или карбонильной мастики, а на облицовке из цветного мрамора карбонильной или канифольной мастиками.

9. Фактура лицевой поверхности облицовочных плит обуславливается требованиями Заказчика.

10. Отклонения облицовываемых поверхностей не должны превышать: по вертикали - 10 мм, по горизонтали - 20 мм.

11. Вертикальные поверхности провешивают отвесом, причальным шнуром и уровнем.

Допускаемые отклонения поверхностей, отдельных облицовочными материалами, от геометрических форм в (мм)

| Наименование геометрических форм поверхностей и линейных элементов | Внутренняя облицовка |  |
| --- | --- | --- |
|  | Материалы из природного камня |  |
|  | Фактура лицевой поверхности |  |
|  | зеркальная, мощеная | шлифованная, точечная, бугристая, бороздчатая |
| 1 | 2 | 3 |
| Отклонение поверхности облицовки от вертикали на 1 м | 2 | 3 |
| Отклонение поверхности от вертикали на высоту этажа | 4 | 3 |
| Отклонение расположения швов от вертикали и горизонтали на 1 м | 1,5 | 3 |
| Отклонение расположения швов от вертикали и горизонтали на всю длину ряда (в пределах архитектурного членения) | 3 | 5 |
| Несовпадение профиля на стыках архитектурных деталей и швов | 0,5 | 0,5 |
| Неровности поверхности под двухметровой рейкой | 2 | 4 |
| Толщина шва | гранит 1,5 ± 0,5 мрамор 1 ± 0,5 | шлифованная 2 ± 0,5 точечная 2 ± 0,5 бугристая 2,5 ± 0,5 бороздчатая 2,5 ± 0,5 |

Результаты контроля необходимо фиксировать в журнале производства работ.

Приложение: Эскиз с  размерами.