Перечень работ

по объекту ремонтно-строительные работы подсобных  и хозяйственных помещений, выделенных для организации мероприятий по оказанию медицинской помощи в ДТП

| № п/п | Наименование работ | Единица измерен. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КАБИНЕТ |  |  |
| 1 | Разборка кирпичных перегородок | 100 м2 | 0.1 |
| 2 | Разборка деревянных полов | 100 м2 | 0.124 |
| 3 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 | 3.8 |
| 4 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.124 |
| 5 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 | 0.124 |
| 6 | Грунтовка стяжки пола | 100 м2 | 0.124 |
| 7 | Устройство тепло- и звукоизоляции | 100 м2 | 0.124 |
| 8 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной | 1 м3 | 3.8 |
| 9 | Армирование стяжки | 100 м2 | 0.124 |
| 10 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый | 100 м2 | 0.124 |
| 11 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 | 0.124 |
| 12 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток глазурованных керамических для полов | 100 м2 | 0.124 |
| 13 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0.137 |
| 14 | Смывка побелки со стен | 100 м2 | 0.165 |
| 15 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски | 100 м2 поверхности | 0.4 |
| 16 | Шпатлевка стен | 100 м2 | 0.4 |
| 17 | Окраска стен водоэмульсионными составами улучшенная | 100 м2 | 0.4 |
| 18 | Устройство подвесных потолков типа "армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.124 |
| 19 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.02 |
| 20 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
| 21 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.02 |
| 22 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м | 0.18 |
| 23 | Установка водонагревателя на 50 литров | 10 компл. | 0.1 |
| 24 | Демонтаж раковин | 100 | 0.01 |
| 25 | Установка смесителей | 10 шт. | 0.1 |
| 26 | Установка умывальников | 10 компл. | 0.1 |
| 27 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.04 |
| 28 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0.0189 |
| 29 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 | 1 м2 | 1.89 |
| 30 | Заделка отверстий раствором | 1 м3 заделки | 0.02 |
| 31 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0.16 |
| 32 | Коробка распределительная настенная | 1 коробка | 3 |
| 33 | Разборка деревянной обшивки стен | 100 м2 стен | 0.365 |
| 34 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски | 100 м2 поверхности | 0.128 |
| 35 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.128 |
| 36 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.023 |
| 37 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей | 100 м2 проемов | 0.023 |
| 38 | Ремонт штукатурки откосов прямолинейных | 100 м2 | 0.025 |
| 39 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски оконных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0.025 |