Перечень работ

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | Кубический метр | 6,6 |
| 2 | Механизированная разработка грунта экскаваторами и обратная засыпка грунта | Квадратный метр | 78 |
| 3 | Изменение уровня пола в смотровом колодце с выемкой грунта с погрузкой | Кубический метр | 1,5 |
| 4 | Демонтаж плит покрытия | Штук | 26 |
| 5 | Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2м. | Кубический метр | 10,4 |
| 6 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | Квадратный метр | 65,3 |
| 7 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,1м2 | Кубический метр | 0,3 |
| 8 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм. | Метр | 104 |
| 9 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6МПа, температуре 115гр.С, диаметр труб 100мм. (Трубы электросварные прямошовные 108*5мм.) | Метр | 104 |
| 10 | Отгрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 | Квадратный метр | 47,8 |
| 11 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (Полиэтилен вспененный марки «Стенофон-290» типа В с одностороннем металлизированной пленкой, в рулонах для теплозвукоизоляции толщ.10мм.) | Квадратный метр | 65,3 |
| 12 | Укладка плит покрытия (возврат материалов) | Штук | 26 |
| 13 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 100мм. (смотровой колодец) | Комплект | 2 |
| 14 | Восстановление подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (доставка ПГС до 10км.) | Кубический метр | 33 |
| 15 | Восстановление покрытий толщиной 10см. из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 (доставка а/б до 31км.) | Квадратный метр | 6,6 |