РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ПСКОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  ПУСТОШКИНСКОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

| от | 23.08.2017 | № | 374 |
| --- | --- | --- | --- |

182300  г.  Пустошка

Принято на очередной сессии Собрания  депутатов Пустошкинского района пятого созыва

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения «Щукинская волость»

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов Пустошкинского района  РЕШИЛО:

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения «Щукинская волость» Пустошкинского района Псковской области, утвержденные решением Собрания депутатов сельского поселения  «Щукинская волость» от 12.01.2013 г. № 101«Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского поселения «Щукинская волость», согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее  решение в районной газете «Вперед» и  на  официальном  сайте  Администрации  Пустошкинского района (pustoshka reg60.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания

депутатов района                                                                                 Н.А.Давыдова

Глава района                                                                                         Ю.В.Жуков

Приложение                                                                                                                                                                                                                           к решению Собрания

депутатов района

от 23.08.2017 г. № 374

# Изменения

# в Правила землепользования и  застройки

# сельского поселения «Щукинская волость»

1. Статью 48.2 изложить в новой редакции:

«Статья 48.2 Градостроительный регламент многофункциональной жилой зоны Ж-1

1. Перечень видов разрешенного использования:

| - Основные виды разрешённого использования | Вспомогательные виды использования | Условно разрешённые виды использования |
| --- | --- | --- |
| - малоэтажные жилые дома; - малоэтажные жилые дома с размещением в нижних этажах объектов торгового, бытового и общественного назначения, виды использования которых предусмотрены данной статьёй; - отдельно стоящие односемейные жилые дома; - блокированные многосемейные жилые дома; - объекты учреждений детского дошкольного образования; - объекты физкультурно-оздоровительного назначения; - объекты бытового и коммунального обслуживания; -объекты здравоохранения первой необходимости (аптека); - объекты торговли; - объекты общественного питания. | - детские и спортивные площадки, площадки для отдыха, - хозяйственные площадки; - на придомовых участках: - сады, огороды, - хозяйственные и бытовые постройки, в том числе для содержания домашних животных; - площадки для выгула собак; - наземные открытые стоянки автотранспорта; - автостоянки боксового типа для постоянного хранения транспортных средств; - зелёные насаждения; - малые архитектурные формы, элементы благоустройства; - культовые объекты; - пожарные водоёмы; - объекты транспортной и инженерной инфраструктуры; -площадки для мусоросборников. | - гостиницы |

#### 2.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |
| --- | --- | --- |
| индивидуальное жилищное строительство: Минимальный - Максимальный - |  | 400 кв. м. 15 00 кв. м |
| для ведения личного подсобного хозяйства приусадебный земельный участок: Минимальный - Максимальный - |  | 400 кв. м. 3 000 кв. м |
| для ведения личного подсобного хозяйства полевой земельный участок: Минимальный - Максимальный |  | 400 кв. м. 20000 кв. м |
| Площадь земельного участка придомовой территории многоквартирного жилого дома из расчета на одну квартиру: Минимальный - Максимальный - |  | 30 кв.м. 60 кв.м. |
| для других участников градостроительного зонирования: Минимальный - Максимальный - |  | 200 кв.м. 1500 кв.м. |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |  |
| 1) максимальное количество этажей жилого дома – 3 этажа; 2) максимальное количество этажей объектов общественного назначения – 3 этажа: 3) максимальное количество этажей хозяйственных построек – 2 этажа. 4) блокированные дома предназначены для проживания одной семьи, количество блоков не более 10 |  |  |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |  |
| Максимальный |  | 40% |
| Минимальные отступы от красных линий улиц: |  | до стен жилого дома – 3 м. |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |  |
| Отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки | - до основного строения – 3м; - до постройки для содержания скота и птицы – 4 м; до других хозяйственных и прочих строений -1 м; - до открытой стоянки – 1м; - до отдельно стоящего гаража – 1м; - до стволов высокорослых деревьев – 4 м, до стволов среднерослых деревьев – 2 м, до кустарника – 1 м. - В районах усадебной застройки, жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися местными традициями. - Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. - Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках по взаимному согласию собственников земельных участков. - Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м. |  |
| Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка со стороны заднего двора | 6 м |  |
| Иные показатели |  |  |
| Минимальные отступы капитальных площадок общего пользования различного назначения от жилых домов и общественных зданий со стороны окон: для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – для отдыха взрослого населения – для занятий физкультурой в зависимости от шумовых характеристик – для хозяйственных целей - для выгула собак - | - 12 м - 10 м - 10 – 40 м - 20 м 40 м |  |
| Устройство ограждений между участками многоквартирных домов, нежилых зданий и сооружений (кроме дошкольных образовательных учреждений) | Не допускается |  |
| максимальная высота ограждений | 1,5 м при соблюдении условий прозрачности ограждения на высоте не выше 0,5 от поверхности земли |  |
| максимальная высота оград вдоль улиц | Со стороны улиц допускается глухие ограждения высотой не более — 2,0 м; между участками 2,0 м при условии проветриваемости. Характер ограждений должен быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы |  |

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил.».

2. Статью 48.3 изложить в новой редакции:

«Статья 48.3. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж-2

1. Перечень видов разрешенного использования:

| Основные виды разрешённого использования | Вспомогательные виды использования | Условно разрешённые виды использования |
| --- | --- | --- |
| - индивидуальные жилые дома; - объекты учреждений детского дошкольного образования; - объекты учреждений детского дошкольного образования, совмещенные с учреждениями начального образования; - объекты учреждений среднего образования; - объекты физкультурно-оздоровительного назначения; -объекты бытового и коммунального обслуживания; - объекты здравоохранения первой необходимости (аптеки); -объекты торговли; - объекты общественного питания | - гаражи, встроенные в жилые дома; - отдельно стоящие гаражи и открытые автостоянки в пределах личных земельных участков; - на придомовых участках: - сады, огороды, - хозяйственные и бытовые постройки, в том числе для содержания домашних животных и птиц; - палисадники; - теплицы, оранжереи; - резервуары для хранения воды, - скважины, колодцы; - индивидуальные бани; - надворные туалеты; - строения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью в соответствии с санитарными и пожарными нормами; - объекты пожарной охраны; - площадки для мусоросборников; - детские и спортивные площадки; - площадки для отдыха; - малые архитектурные формы, элементы благоустройства; - культовые объекты; - пожарные водоёмы; - объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. | - объекты, связанные с обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств; - ветлечебницы без содержания животных; - объекты сельскохозяйственного назначения; - мастерские для индивидуальной производственной деятельности; - объекты рекреационного назначения. |

#### 2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |
| --- | --- | --- |
| индивидуальное жилищное строительство: Минимальный - Максимальный - |  | 400 кв. м. 15 00 кв. м |
| Блокированная жилая застройка Минимальный Максимальный |  | 400 кв. м. 1500 кв. м |
| для ведения личного подсобного хозяйства приусадебный земельный участок: Минимальный - Максимальный - |  | 400 кв. м. 3 000 кв. м |
| для ведения личного подсобного хозяйства полевой земельный участок: Минимальный - Максимальный |  | 400 кв. м. 20000 кв. м |
| Площадь земельного участка придомовой территории многоквартирного жилого дома из расчета на одну квартиру: Минимальный - Максимальный - |  | 30 кв.м. 60 кв.м. |
| для других участников градостроительного зонирования: Минимальный - Максимальный - |  | 200 кв.м. 1500 кв.м. |
| Максимальная высота зданий, строений, сооружений: |  | 1) максимальное количество этажей жилого дома - 2 этажа; 2) максимальное количество этажей хозяйственных построек - 2 этажа. |
| максимальный процент застройки в границах земельного участка |  | 40% |
| Минимальные отступы от красных линий улиц: |  | 3,0 м. |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |  |
| Отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки | -до основного строения – 3м; - до постройки для содержания скота и птицы – 4 м; до других хозяйственных и прочих строений -1 м; -до открытой стоянки – 1м; -до отдельно стоящего гаража – 1м. -до стволов высокорослых деревьев – 4 м; до стволов среднерослых деревьев – 2 м; до кустарника – 1 м. -В районах усадебной застройки, жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися местными традициями. -Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. -Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках по взаимному согласию собственников земельных участков. -Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м. |  |
| Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка со стороны заднего двора | 6 м |  |
| Иные показатели |  |  |
| Минимальные отступы капитальных площадок общего пользования различного назначения от жилых домов и общественных зданий со стороны окон: для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – для отдыха взрослого населения – для занятий физкультурой в зависимости от шумовых характеристик – для хозяйственных целей - для выгула собак- | - 12 м - 10 м - 10 – 40 м - 20 м 40 м |  |
| Устройство ограждений нежилых зданий и сооружений (кроме дошкольных образовательных учреждений) | Не допускается |  |
| максимальная высота ограждений | Ограждение, устанавливаемое на границе с соседним земельным участком, должно быть сетчатым или решетчатым с целью минимального затенения территории соседнего участка и иметь высоту до 2,0 м; со стороны улиц 2,0 м. Характер ограждений должен быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. |  |

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье  46 настоящих Правил.».

3. Статью 48.5 изложить в новой редакции:

«Статья 48.5 Градостроительный регламент зоны общественно-деловой застройки ОД

1. Перечень видов разрешенного использования:

| Основные виды разрешённого использования | Вспомогательные виды использования | Условно разрешённые виды использования |
| --- | --- | --- |
| - объекты учреждений и организаций органов государственной власти и местного самоуправления; - объекты учреждений и организаций начального и среднего профессионального образования; - административные, офисные объекты, - многофункциональные общественно - деловые центры; - объекты кредитно-финансовых организаций; - объекты научно-исследовательских, проектных, конструкторских, творческих организаций; - объекты организаций средств массовой информации, печати; - автобусные вокзалы; - объекты торговли, общественного питания; - гостиницы; - объекты культурно-просветительских и зрелищных учреждений; - объекты учреждений дополнительного образования и досугово-развлекательного назначения; - объекты учреждений и организаций здравоохранения; -культовые объекты; - объекты учреждений и организаций социального обеспечения; - объекты учреждений и организаций бытового и коммунального обслуживания; - сохранение (реконструкция) существующих жилых домов. | - зелёные насаждения; - малые архитектурные формы, элементы благоустройства; - открытые детские, спортивные площадки; - площадки для отдыха; - наземные открытые стоянки автотранспорта; - объекты транспортной и инженерной инфраструктуры | - жилые дома, в том числе со встроено- пристроенными в нижних этажах объектами бытового, торгового и иного общественного назначения. |

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |
| --- | --- |
| Минимальные | 200 кв. м Для объектов нестационарной торговли-10 кв. м |
| Максимальные | не нормируются |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |
| Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений Высотных акцентов культовых объектов | 12,0 30,0 |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |
| Максимальный | Не подлежит установлению и определяется в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами и проектно-технической документацией |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков - - от красной линии со стороны улицы - - от стен зданий с окнами | 3 м 3 м 6 м |
| Устройство ограждений объектов | Допускается высотой не более 1,5 м при условии соблюдения проветриваемого ограждения на высоте 0,5 м от поверхности земли. |

3. Параметры застройки для вспомогательных строений:

а) максимальная этажность для вспомогательных строений -  1 этаж.;

б) максимальная высота для вспомогательных строений - 5 м.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье  46 настоящих Правил.».

4. Статью 48.7 изложить в новой редакции:

«Статья 48.7. Градостроительный регламент зоны размещения объектов социальной инфраструктуры СИ

1. Перечень видов разрешенного использования:

| Основные виды разрешённого использования | Вспомогательные виды использования | Условно разрешённые виды использования |
| --- | --- | --- |
| - объекты здравоохранения; - объекты здравоохранения первой необходимости; - объекты учебных заведений медицинского направления; - объекты учреждений здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; - сохранение (реконструкция) существующих жилых домов. | - наземные открытые стоянки автотранспорта; - площадки для отдыха, прогулок; - хозяйственные площадки; - малые архитектурные формы, элементы благоустройства; - объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. | - объекты культового назначения. |

2.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |
| --- | --- |
| Минимальные | 100 кв. м |
| Максимальные | 5000 кв. м |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |
| Максимальная этажность Зданий, строений-3 этажа |  |
| Предельная высота: Зданий, строений 12,0 Высотных акцентов культовых объектов - 30,0 |  |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |
| Максимальный | Не подлежит установлению и определяется в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами и проектно-технической документацией |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений |  |
| Не подлежит установлению и определяется в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами и проектно-технической документацией |  |
| Требования к ограждениям – допускается высотой не более 2,0 м при соблюдении условий прозрачности ограждения на высоте выше 0,5 м от поверхности земли |  |

3. Параметры застройки для вспомогательных строений:

а) максимальная высота для вспомогательных строений – до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли не более 7 м.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье  46 настоящих Правил.».

5. Статью 48.9 изложить в новой редакции:

«Статья 48.9. Промышленно-коммунальная   зона   первого   типа

(предприятия IV-V класса опасности, СЗЗ от 50 до 300 м) (П-1)

1. Перечень видов разрешенного использования:

| Основные виды разрешённого использования | Вспомогательные виды использования | Условно разрешённые виды использования * |
| --- | --- | --- |
| - промышленные предприятия IV класса опасности склады различного назначения IV-V класса опасности; - установки для низкотемпературного хранения; - предприятия общественного питания; - бизнес-центры, офисные и административные здания организаций различного профиля; - паркинги для постоянного хранения автомобилей; - санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения; - предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по реализации готовой продукции; - предприятия жилищно-коммунального хозяйства, в том числе с ремонтными мастерскими и гаражами; - здания организаций различного профиля; - объекты коммунально-бытового назначения; - автозаправочные станции, автомойки, станции техобслуживания и техосмотра автотранспортных средств; - автотранспортные предприятия; - ветлечебницы, пункты передержки животных; - пожарные депо; - объекты, сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры IV-V классов опасности. | - демонстрационные и выставочные площадки продукции; - погрузо-разгрузочные площадки; - площадки для отдыха персонала; - наземные открытые стоянки автотранспорта; -объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. | -специализированные магазины по продаже товаров собственного производства; - площадки, сооружения для контролируемого временного хранения отходов при условии обеспечения их вывоза или утилизации. |

* Размеры земельных участков определяются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами и проектно-технической документацией.

2.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: зона П-1

| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные |  | 200 кв. м |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |  |
| Максимальная высота |  | 15 метров |
| Максимальная высота за пределами границ населенного пункта |  | 35 метров |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |  |
| Максимальный |  | Не подлежит установлению и определяется в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами и проектно-технической документацией |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков |  | Не подлежат установлению и определяется в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами и проектно-технической документацией |
| Иные показатели |  |  |
| Максимальный размер санитарно-защитной зоны |  | 100 м |
| Ограничения и особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне П1: |  |  |
| № п/п | Вид ограничения |  |
| 1 | Планировочную организацию территории новых, расширяемых и реконструируемых производственных объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий", СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий, СП 42.13330.2011." Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" с учетом безопасности зданий и сооружений |  |
| 2 | Размещение зданий не должно нарушать инсоляцию и освещенность ближайших существующих жилых и общественных зданий и сооружений |  |
| 3 | Проведение инженерных (топографо-геодезических и др.) изысканий для проектирования и строительства, реконструкции. |  |
| 4 | Проведение инженерной подготовки территории: вертикальная планировка |  |
| 5 | Проведение мероприятий по борьбе с оврагообразованием |  |
| 6 | Инженерная защита зданий и сооружений, расположенных в зонах 1% затопления от водного объекта |  |
| 7 | Устройство и оборудование сооружений по очистке сточных вод |  |
| 8 | Установление охранных и( или) санитарно-защитных зон |  |
| 9 | Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" |  |
| 10 | Не допускается размещение объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых устанавливаемые границы санитарно-защитной зоны попадают на ближайшими жилые и общественные здания и сооружения. |  |
| 11 | Не допускается установка указателей, рекламных конструкций и информационных знаков без согласования с уполномоченными органами |  |
| 12 | Для участков зоны, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий и (или) в границах территорий объектов культурного наследия действуют дополнительные требования в соответствии с законодательством Российской Федерации и статьей 54 настоящих Правил |  |

Объекты промышленности: минимальный размер земельного участка 600 м2, максимальный – 100000 м2.

Объекты производственного назначения: минимальный размер земельного участка 600 м2, максимальный – 100000 м2.

Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи: минимальный размер земельного участка 30 м2, максимальный – 1000 м2.

Иные виды разрешенного использования, предусмотренные градостроительным регламентом: минимальный размер земельного участка 50 м2, максимальный – 25000 м2, количество этажей не более 3, высотой не более 20 м.

Параметры разрешенного строительства:

Здания должны располагаться с отступом от красных линий не менее чем на 1,5 м.

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся застройки (по линии застройки, в отдельных случаях по красной линии), в соответствии с проектом планировки участка, квартала, района или градостроительным планом земельного участка.

При размещении здания по красной линии допускается использовать в качестве отмостки примыкающий к зданию тротуар.

Расстояние от вспомогательных строений и сооружений до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

До границы соседнего земельного участка расстояния должны быть не менее:

1) от основного строения – 3 м;

2) от вспомогательных строений и сооружений – 3 м;

Максимальный процент застройки должен превышать 60%.

Площадь озеленения земельных участков должна быть не более 15% от площади земельного участка.

Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.

Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания.

Иные требования:

1. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

2. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

3. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания  работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

4. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

5. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

6. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил».»

6. Статью 48.11 изложить в новой редакции:

«Статья  48.11.  Градостроительный     регламент   зоны    автомобильного транспорта ИТ

1. Перечень видов разрешенного использования:

| Основные виды разрешённого использования | Вспомогательные виды использования | Условно разрешённые виды использования* |
| --- | --- | --- |
| - автомобильные дороги; - объекты дорожного сервиса; - объекты, предназначенные для осуществления дорожной деятельности; - стационарные посты органов внутренних дел; - полосы отвода автомобильных дорог; - объекты придорожного сервиса (в пределах полосы отвода автомобильных дорог) | - объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны |  |

* Условно разрешенные виды использования не подлежат установлению и определяются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами или проектно-технической документацией.

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для зоны ИТ не устанавливаются. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |  |
| Максимальная высота зданий |  | 15 метров |
| Максимальная высота сооружений |  | 35 метров |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |  |
| Максимальный |  | 80 % |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков |  | 5м |
| Ограничения и особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне ИТ: |  |  |
| № пп | Вид ограничения |  |
| 1 | Планировочную организацию территории объектов осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011." Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" с учетом безопасности зданий и сооружений |  |
| 2 | Проведение инженерных (топографо-геодезических и др.) изысканий для проектирования и строительства, реконструкции. |  |
| 3 | Проведение инженерной подготовки территории: вертикальная планировка для организации стока поверхностных (атмосферных) вод |  |
| 4 | Установление охранных и( или) санитарно-защитных зон |  |
| 5 | Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" |  |
| 6 | Обустройство объектов придорожного сервиса площадками для стоянки и остановки автомобилей, рассчитанными в зависимости от вместимости объектов придорожного сервиса, с учетом их возможного одновременного посещения, а также подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним с автомобильной дороги. |  |
| 7 | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |
| 8 | Проведение мероприятий по борьбе с оврагообразованием (при необходимости) |  |
| 9 | Мероприятия по инженерной защите зданий и сооружений, расположенных в зонах 1% затопления от водного объекта |  |
| 10 | Соблюдение требования по обеспечению условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения |  |
| 11 | Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог: - в разделительных полосах – тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственная и дождевая канализация; - на полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации). |  |
| 12 | При проектировании и строительстве магистральных коммуникаций не допускается их прокладка под проезжей частью улиц. |  |
| 13 | Выбор трасс и проектирование подземных коммуникаций производить с учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений. |  |
| 14 | При прокладке коммуникаций по благоустроенным территориям предусматривать объемы и мероприятия по качественному восстановлению благоустройства в первоначальном объеме, в том числе и озеленению, которые должны быть согласованы с владельцами этих территорий и осуществлены за счет заказчика до ввода в эксплуатацию данного объекта. |  |
| 15 | Не допускается размещение объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых устанавливаемые границы санитарно-защитной зоны попадают на ближайшими жилые и общественные здания и сооружения. |  |
| 16 | Не допускается установка указателей, рекламных конструкций и информационных знаков без согласования с уполномоченными органами |  |
| 17 | Для участков зоны, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий и (или) в границах территорий объектов культурного наследия действуют дополнительные требования в соответствии с законодательством Российской Федерации и статьей 54 настоящих Правил |  |

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил».».

7. Статью 48.12 изложить в новой редакции:

«Статья 48.12. Градостроительный регламент зоны объектов инженерной инфраструктуры ИИ

1. Перечень видов разрешенного использования:

| Основные виды разрешённого использования | Вспомогательные виды использования | Условно разрешённые виды использования* |
| --- | --- | --- |
| - объекты энергообеспечения**, теплоснабжения, связи, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков и другие объекты инженерной инфраструктуры городского значения | - объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны |  |

* Условно разрешенные виды использования не подлежат установлению и определяются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами или проектно-технической документацией.

** Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, установлены постановлением правительства РФ от 11 августа 2003 г. №486.

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для зоны ИИ не устанавливаются. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |  |
| Максимальная высота зданий |  | 15 метров |
| Максимальная высота сооружений |  | 35 метров |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |  |
| Максимальный |  | Не подлежит установлению и определяется в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами и проектно-технической документацией |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков |  | Не подлежат установлению и определяются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами и проектно-технической документацией |
| Ограничения и особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне ИИ: |  |  |
| № пп | Вид ограничения |  |
| 1 | Планировочную организацию территории объектов осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011." Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" с учетом безопасности зданий и сооружений |  |
| 2 | Проведение инженерных (топографо-геодезических и др.) изысканий для проектирования и строительства, реконструкции. |  |
| 3 | Проведение инженерной подготовки территории: вертикальная планировка для организации стока поверхностных (атмосферных) вод |  |
| 4 | Установление охранных и( или) санитарно-защитных зон |  |
| 5 | Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" |  |
| 6 | Обустройство объектов придорожного сервиса площадками для стоянки и остановки автомобилей, рассчитанными в зависимости от вместимости объектов придорожного сервиса, с учетом их возможного одновременного посещения, а также подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним с автомобильной дороги. |  |
| 7 | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |
| 8 | Проведение мероприятий по борьбе с оврагообразованием (при необходимости) |  |
| 9 | Мероприятия по инженерной защите зданий и сооружений, расположенных в зонах 1% затопления от водного объекта |  |
| 10 | Соблюдение требования по обеспечению условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения |  |
| 11 | Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог: - в разделительных полосах – тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственная и дождевая канализация; - на полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации). |  |
| 12 | При проектировании и строительстве магистральных коммуникаций не допускается их прокладка под проезжей частью улиц. |  |
| 13 | Выбор трасс и проектирование подземных коммуникаций производить с учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений. |  |
| 14 | При прокладке коммуникаций по благоустроенным территориям предусматривать объемы и мероприятия по качественному восстановлению благоустройства в первоначальном объеме, в том числе и озеленению, которые должны быть согласованы с владельцами этих территорий и осуществлены за счет заказчика до ввода в эксплуатацию данного объекта. |  |
| 15 | Не допускается размещение объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых устанавливаемые границы санитарно-защитной зоны попадают на ближайшими жилые и общественные здания и сооружения. |  |
| 16 | Не допускается установка указателей, рекламных конструкций и информационных знаков без согласования с уполномоченными органами |  |
| 17 | Для участков зоны, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий и (или) в границах территорий объектов культурного наследия действуют дополнительные требования в соответствии с законодательством Российской Федерации и статьей 54 настоящих Правил |  |

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил.».

#### 8. Статью 48.14 изложить в новой редакции:

#### «Статья 48.14. Градостроительный регламент зоны насаждений общего пользования в населенных пунктах Р-1

Данная зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующих зеленых насаждений общего пользования в населенных пунктах, создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья и общего благополучия населения.

1. Перечень видов разрешенного использования:

| Основные виды разрешённого использования | Вспомогательные виды использования | Условно разрешённые виды использования* |
| --- | --- | --- |
| - парки, скверы, бульвары, - леса населённых пунктов; - прогулочные аллеи; - набережные; - открытые спортивно - физкультурные сооружения; - игровые площадки; - крытые спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения; - площадки для аттракционов; - места проката игрового и спортивного инвентаря. | - торговые павильоны и киоски; - некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха; - некапитальные строения предприятий общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные подобные объекты); - культовые сооружения; - общественные туалеты; - автозаправочные станции, объекты автосервиса; - сооружения связи, радиовещания и телевидения; - элементы дизайна, скульптурные композиции; - элементы благоустройства. | - устройства обслуживающих объектов и гостевых автостоянок; - места парковки для легковых автомобилей на земельном участке основного объекта; - отдельно стоящие туалеты на земельном участке основного объекта. |

* Условно разрешенные виды использования могут быть допущены, если их применение не сопровождается сокращением площади зеленых насаждений. При этом необходимо компенсационное озеленение в границах зоны или (по согласованию) в границах поселения.

#### 2. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков установлены в соответствии со следующими документами:

а) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению и определяются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами и проектно-технической документацией;

б) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за

пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1 м.;

в) максимальная высота до конька - 16 м., максимальная этажность - 3 этажа.

г) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 40% от площади земельного участка, коэффициент благоустройства территории (озеленение, дорожки и т.д.) - не менее 35% от площади земельного участка; площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств – не менее 25% от площади земельного участка;

д) высота ограждения земельных участков не более — 1,8 м, высота ограждения палисадника не более — 1,5 м.

ИЛИ

1) максимальное   количество   этажей    надземной   части   зданий, строений,

сооружений, размещаемых на территории земельного участка, не подлежат установлению и определяются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами или проектно- технической документацией;

2) максимальная высота зданий, строений, сооружений, размещаемых на территории земельного участка, не подлежит установлению и определяется в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами или проектно-технической документацией;

3) максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка устанавливается в соответствии с действующими нормами расчетным путем;

4) максимальная общая площадь объектов нежилого назначения, размещаемых на территории земельного участка, устанавливается в соответствии с действующими нормами расчетным путем;

5) максимальный класс опасности объектов, размещаемых на территории земельного участка, устанавливается в соответствии с действующими нормами расчетным путем;

6) минимальное количество машиномест для хранения легкового автотранспорта на территории земельного участка устанавливается в соответствии с действующими нормами расчетным путем;

7) минимальный коэффициент озеленения территории земельного участка устанавливается в соответствии с действующими нормами расчетным путем;

8) максимальная высота ограждений земельных участков – 2 м.

Иные требования:

В случае если земельный участок или объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования    и     застройки    территории    этого    земельного     участка

определяется требованиями, установленными действующим законодательством.

3. Параметры застройки для вспомогательных строений:

а) максимальная этажность для вспомогательных строений -  не подлежит установлению    и     определяется    в    соответствии    с    утвержденными   в

установленном порядке нормами и проектно-технической документацией;

б) максимальная высота для вспомогательных строений - не подлежит установлению и определяется в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами и проектно-технической документацией.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46  настоящих Правил.

5. Ограничения использования защитных лесов на территории муниципального образования «Пустошкинский район» указаны в статье 31 в соответствии с Лесным кодексом РФ и нормативно-правовыми актами Псковской области.».

9. Статью 48.15 изложить в новой редакции:

«Статья 48.15.  Градостроительный регламент зоны лесопарков и активного отдыха Р-2

Данная зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения существующего природного ландшафта, зеленых массивов, создания на этих условиях комфорта посещения лесных территорий.

1. Перечень видов разрешенного использования:

| Основные виды разрешённого использования | Вспомогательные виды использования | Условно разрешённые виды использования* |
| --- | --- | --- |
| - лесной массив; - гребные базы, лодочные станции; - пляжи; - лыжные трассы; - площадки и вспомогательные сооружения для отдыха; - турбазы, дома отдыха; - спортивные и спортивно - зрелищные сооружения и объекты; - объекты физкультурно-оздоровительного назначения; - зелёные насаждения; - здания вспомогательного и административного назначения. | - складские помещения спортинвентаря; - места для пикников; - хозяйственные площадки; - общественные туалеты; - пункты проката спортивного инвентаря; - малые архитектурные формы, элементы благоустройства, скульптурные композиции; - объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. | - гостиницы; - мотели; - кемпинги; - офисные и административные здания в составе спортивных комплексов. |

* Условно разрешенные виды использования могут быть допущены, если их применение не сопровождается сокращением площади зеленых насаждений. При этом необходимо компенсационное озеленение в границах зоны или (по согласованию) в границах поселений.

#### 2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные | 200 кв.м. |  |
| Максимальные | 20 га |  |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |  |
| Максимальная | 3 12 м |  |
| Максимальная высота зданий |  |  |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |  |
| Максимальный | 60% |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков |  | 1 м |
| Устройство ограждений земельных участков |  | допускается по периметру участка |

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46  настоящих Правил.

4. Ограничения использования защитных лесов на территории муниципального образования «Пустошкинский район» указаны в статье 31 в соответствии с Лесным кодексом РФ и нормативно-правовыми актами Псковской области.».

#### 10. Статью 48.17 изложить в новой редакции:

#### «Статья 48.17. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного производства СХ

1. Перечень видов разрешенного использования:

| Основные виды разрешённого использования | Вспомогательные виды использования | Условно разрешённые виды использования * |
| --- | --- | --- |
| - пашни; - выгоны; - залежи; - пастбища; - сенокосы; - многолетние насаждения; - сельскохозяйственные производства, в том числе: скотоводческие фермы и комплексы, птицеводческие фермы и комплексы; - парки сельхозтехники; - ветеринарные поликлиники, станции и питомники для бездомных животных; - сооружения для заготовки и складирования кормов; - овощехранилища и зернохранилища; - научно-исследовательские, опытные, учебные и иные связанные с сельскохозяйственным производством целями, базы и учреждения; - крестьянские и фермерские хозяйства; - личные подсобные хозяйства; - конюшни; - сельскохозяйственные предприятия; - теплицы; - питомники; - водные объекты - для рыбохозяйственных целей; - здания, строения, сооружения, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; - складские объекты, в т. ч. склады удобрений. | - на участках фермерских и личных подсобных хозяйств: дворовые постройки (сараи, теплицы, парники); хозяйственные постройки для содержания домашних животных; индивидуальные гаражи на придомовом участке (не более одного); - общественный резервуар для хранения воды; - противопожарные водоёмы; | - объекты розничной торговли; - объекты общественного питания; - объекты бытового обслуживания. |

* Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны СХ не устанавливаются.

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные для ЛПХ | 400 кв. м |  |
| Максимальные для ЛПХ | 2,0га |  |
| Минимальные для КФХ | 2,0 га |  |
| Максимальные для КФХ | 300,0 га |  |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |  |
| Максимальная | 12 м |  |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |  |
| Максимальный | 60% |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков |  | минимальный отступ от границ участка - 1 м; минимальный отступ от красной линии – 5 м. |
| Устройство ограждений земельных участков |  | Допускается по периметру участка |

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил.

Примечание. Зоны сельскохозяйственного производства могут размещаться также на землях сельскохозяйственного назначения.».

11. Статью 48.18 изложить в следующей редакции:

«Статья 48.18. Градостроительный регламент зоны садоводств и дачных участков  СД

1. Перечень видов разрешенного использования:

| Основные виды разрёшенного использования | Вспомогательные виды использования | Условно разрёшенные виды использования * |
| --- | --- | --- |
| - садоводства; - огородничества; - дачное строительство; - индивидуальные жилые дома; -объекты бытового и коммунального обслуживания; - объекты здравоохранения первой необходимости (аптеки); -объекты торговли; - объекты общественного питания | - гаражи, встроенные в жилые дома; - отдельно стоящие гаражи и открытые автостоянки в пределах личных земельных участков; - на придомовых участках: - сады, огороды, - хозяйственные и бытовые постройки, в том числе для содержания домашних животных и птиц; - палисадники; - теплицы, оранжереи; - резервуары для хранения воды, - скважины, колодцы; - индивидуальные бани, - надворные туалеты - строения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью в соответствии с санитарными и пожарными нормами; - объекты пожарной охраны; - площадки для мусоросборников; - детские и спортивные площадки, - площадки для отдыха; - малые архитектурные формы, элементы благоустройства; - культовые объекты; - пожарные водоёмы; - объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. |  |

* Условно-разрешенные виды использования не подлежат установлению и определяются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами и проектно-технической документацией.

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства:

|  | всех участков градостроительного зонирования |
| --- | --- |
| Площадь земельного участка минимальная максимальная | 600 кв.м. 1500 кв.м. |
| Высота зданий, сооружений: |  |
| максимальная | максимальное количество этажей жилого дома – 2 этажа; максимальное количество этажей хозяйственных построек – 1 этаж. |
| Максимальный процент застроенности | 20%. |
| Максимальная высота оград вдоль улиц | Максимальная высота оград между соседними участками – 1,5 м (при условии устройства проветриваемого ограждения). |
| Минимальные отступы от красных линий улиц до стен жилого дома | 6,0 м |

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил.

Примечание. Зоны садоводств и дачных участков могут размещаться также на землях сельскохозяйственного назначения.».

12. Статью 48.20 изложить в новой редакции:

«Статья 48.20. Градостроительный регламент зоны кладбищ  С-1

1. Перечень видов разрешенного использования:

| Основные виды разрешённого использования | Вспомогательные виды использования | Условно разрешённые виды использования * |
| --- | --- | --- |
| - действующие кладбища; - кладбища, закрытые на период консервации; - объекты похоронного обслуживания. | - зелёные насаждения; - элементы благоустройства; - общественные туалеты; - объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. | - культовые объекты. |

* Порядок использования территории определяется с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов (ФЗ от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.11279-03).

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны С-1 не устанавливаются.

3.Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков:

| Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне С1 |  |
| --- | --- |
| № пп | Вид ограничения |
| 1 | Не допускается размещать кладбища на территориях: - первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников; - с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов; - со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных; - на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей. |
| 2 | Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям: - иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытым водоемам и водозаборным сооружениям для питьевых и хозяйственных нужд населения; - не затопляться при паводках; - иметь уровень стояния грунтовых вод не менее 2,5 м от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше 2,5 м от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации; - иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18%; - располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой территории. |
| 3 | Проектирование кладбищ и организацию их СЗЗ следует вести с учетом Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» (вместе с «СанПиН 2.1.2881-11. Санитарные правила и нормы…») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.08.2011 № 21720) |
| 4 | Соблюдение требований СП 42.13330.2011." Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" с учетом безопасности зданий и сооружений |
| 5 | Проведение мероприятий по борьбе с оврагообразованием (при необходимости) |
| 6 | Не допускается установка указателей, рекламных конструкций и информационных знаков без согласования с уполномоченными органами |
| 7 | Для участков зоны, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий и (или) в границах территорий объектов культурного наследия действуют дополнительные требования в соответствии с законодательством Российской Федерации |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье  46  настоящих Правил.».

13. Статью 48.21 изложить в новой редакции:

«Статья  48.21. Градостроительный   регламент   зоны   земель   иного

специального назначения (размещение отходов потребления и скотомогильников) С-2

1. Перечень видов разрешенного использования:

| Основные виды разрешённого использования | Вспомогательные виды использования | Условно разрешённые виды использования * |
| --- | --- | --- |
| - мусороперегрузочные станции; - полигоны ТБО и скотомогильники (за пределами черты населённого пункта). | - гаражи спецтранспорта; - ремонтные мастерские по обслуживанию объектов по обращению с отходами; - пункты сбора вторсырья. |  |

* Условно-разрешенные виды использования не подлежат установлению и определяются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами и проектно-технической документацией.

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны С-2 не устанавливаются (режим использования территории определяется с учётом требований специальных нормативов и правил в соответствии с назначением объекта):

| 1 | Не допускается размещение полигонов: - в границах населенных пунктов; -в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; -в зонах охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов; -в местах выклинивания водоносных горизонтов; -в местах выхода на поверхность трещиноватых пород; -в местах массового отхода населения и размещения оздоровительных учреждений. а также: - на водосборных площадках подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; - на заболоченных и затопляемых территориях. |
| --- | --- |
| 2 | Полигоны ТБО проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.1.7.1038-01, «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утв. Минстроем России от 02.11.1996.. |
| 3 | Полигоны ТБО размещаются за пределами населенных пунктов, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. При отводе земельного участка определяется срок эксплуатации полигона и мероприятия по возвращению данной территории в состояние пригодное для хозяйственного использования (рекультивация). |
| 4 | Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, при этом ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет, м, для: - участков компостирования – 500; - усовершенствованных свалок – 1000. Размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетом рассеивания в атмосфере вредных выбросов с последующим проведением натурных исследований и измерений. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны. Санитарно-защитная зона должна быть озеленена. |
| 5 | Категорически запрещается размещение скотомогильников (биотермических ям): - на территории особо охраняемых территорий (в том числе особо охраняемых природных территориях, водоохранных, пригородных зонах, зонах охраны источников водоснабжения) |
| 6 | Скотомогильники (биотермические ямы) проектируются в соответствии с требованиями Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469. |
| 7 | Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления по представлению органов Россельхознадзора. |
| 8 | Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 м2. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли. |
| 9 | Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, при этом ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет, м, для: - скотомогильников с захоронением в ямах – 1000 м; - скотомогильников с биологическими камерами – 500 м; Минимальные расстояния от скотомогильников до скотопрогонов и пастбищ следует принимать 200 м, до автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50-300 м. |
| 10 | Территорию скотомогильника (биотермической ямы) проектируют с ограждением глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру проектируется траншея глубиной 0,8-1,4 м и шириной не менее 1,5 м и переходной мост через траншею. |
| 11 | Рядом со скотомогильником проектируют помещение для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструмента |
| 11 | К скотомогильникам (биотермическим ямам) предусматриваются подъездные пути в соответствии с требованиями раздела «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов. |
| 12 | В исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора по Псковской области допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения: - в биотермическую яму прошло не менее 2 лет; - в земляную яму – не менее 25 лет. Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов. |

4.  Ограничения   использования   земельных   участков   и   объектов

капитального строительства указаны в статье  46  настоящих Правил».».

14. Статью 48.23 изложить в новой редакции:

«Статья 48.23. Градостроительный регламент зоны неиспользуемых

природных территорий (не вовлеченных в градостроительную и иную деятельность) НТ

#### 1. Перечень видов разрешенного использования:

| Основные виды разрешённого использования | Вспомогательные виды использования | Условно разрешённые виды использования * |
| --- | --- | --- |
| - общественно – полезные виды деятельности, не запрещённые законодательством РФ. |  |  |

* Условно разрешенные виды использования не подлежат установлению и определяются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами и проектно-технической документацией.

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяется в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами и проектно-технической документацией.».